《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：周雨欣　　学　号：2023010105

周　次：第3周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 609 | 601 | 592 | 604 | 595 | 586 | 523 | 705 | 53 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 820 | 355 | 180 | 63 | 104 | 4.5 | 18.5 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

抽真空至 53 kPa 后投蒸汽，R101 上床层温度升到 609 ℃，R102 上床层 604 ℃，两台反应器出口温度均低于入口，符合吸热反应特征。

精馏段全回流结束转为部分回流后，塔顶温度稳定在 63 ℃，塔釜温度 104 ℃，塔釜液中苯乙烯含量约 4.5%。

一次进料泵流量波动使塔釜液位上升约 8%，调整进料阀后恢复。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

以 1 h 为基准。进料为乙苯，密度取 0.867 g/mL，摩尔质量 106.17 g/mol；塔顶馏出液中苯乙烯质量分数按 99.0% 计，密度取 0.906 g/mL，摩尔质量 104.15 g/mol。

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 820 × 0.906 × 0.990 = 735.5 g。

苯乙烯收率 = 735.5 / 850.5 × 100% = 86.5%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压降低了产物分压，使平衡右移，提高乙苯转化率；同时可以降低反应温度和水蒸气配比，减少副反应与能耗。缺点是真空系统容易泄漏，运行维护要求高。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

比例、积分、微分分别对应快速响应、消除余差、抑制超调。整定顺序为先 P 后 I 再 D。床层温度用串级控制，蒸汽流量为副回路；系统压力由真空泵转速调节；进料流量用单回路控制。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

进料流量波动导致塔釜液位升高，我先把进料改为手动并稳定流量，再重新投自动，液位回到 50% 左右。