《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：陈思远　　学　号：2023010101

周　次：第3周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 610 | 602 | 593 | 605 | 596 | 587 | 524 | 706 | 52 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 830 | 360 | 170 | 63 | 104 | 4.2 | 18 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

开车阶段先启动真空泵，系统压力由常压降至 52 kPa，确认无泄漏后投用蒸汽。R101 上床层温度随蒸汽量增加由 480 ℃ 升至 610 ℃，中、下床层依次低 8 ℃ 和 17 ℃，说明绝热固定床内反应沿轴向吸热。

投料后乙苯流量稳定在 1000 mL/h，R102 出口温度比入口低约 6 ℃，与脱氢反应的吸热效应一致。精馏段全回流 20 min 后转入部分回流，回流比约 1.4，塔顶温度稳定在 63 ℃，塔釜液位波动小于 3%。

运行 40 min 后曾出现一次蒸汽压力下降 0.02 MPa，R101 上床层温度在 1 min 内降低 5 ℃，收率短时下降约 1.5 个百分点；蒸汽压力恢复后温度回到设定值，未触发联锁。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

以 1 h 为基准。进料为乙苯，密度取 0.867 g/mL，摩尔质量 106.17 g/mol；塔顶馏出液中苯乙烯质量分数按 99.0% 计，密度取 0.906 g/mL，摩尔质量 104.15 g/mol。

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 830 × 0.906 × 0.990 = 744.5 g。

苯乙烯收率 = 744.5 / 850.5 × 100% = 87.5%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压操作降低的是反应体系的总压，也就是各组分的分压。乙苯脱氢是体积增大的可逆反应，1 mol 乙苯生成 1 mol 苯乙烯和 1 mol 氢气，产物分压下降后平衡向正方向移动，因此不提高温度也能得到更高的乙苯转化率。温度不提高，脱烷基生成苯、甲苯等副反应和结焦都会减轻，催化剂运行周期延长。负压还允许降低水蒸气与乙苯的配比，减少过热蒸汽用量和塔顶冷凝负荷，能耗随之下降。代价是真空系统投资增加，法兰、轴封和阀门泄漏的风险上升，需要设置氧含量与压力联锁。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

PID 三个作用要分开看：比例项按当前偏差立即动作，决定响应速度，但单独使用会留下稳态余差；积分项累积偏差，用来消除余差，积分时间过小会引起振荡；微分项按偏差变化率提前动作，抑制超调，但流量噪声大时不能投得太强。整定顺序是先比例、再积分、最后微分，每一步等系统稳定后再调下一步。本仿真中，R101、R102 的床层温度采用串级控制，主回路是床层温度、副回路是蒸汽流量，副回路先投自动、主回路后投；系统压力通过真空泵转速与补氮阀分程控制；进料流量用单回路并加蒸汽压力前馈。所有回路投自动前先手动稳定 5～10 min。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

开车时我先升温、后建真空，R101 上床层温度在 3 min 内冲到 625 ℃，接近联锁值。原因是真空未建立时蒸汽分压不足，移热能力下降，反应热在床层内积累。处理是立即切断进料、全开蒸汽旁路降温，待温度回到 600 ℃ 以下，再按“先建真空—再投蒸汽—最后投料”的顺序重新开车。此后把真空度写进开车确认表，系统压力高于 60 kPa 不允许投料，同样的问题没有再出现。