《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：郑文博　　学　号：2023010108

周　次：第4周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 605 | 598 | 590 | 600 | 592 | 583 | 520 | 701 | 55 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 795 | 345 | 205 | 61 | 102 | 5.5 | 20 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

系统运行平稳，R101 上床层 605 ℃，R102 上床层 600 ℃，系统压力 55 kPa。

精馏塔塔顶温度 61 ℃，塔釜温度 102 ℃，回流比 1.3 左右。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 795 × 0.906 × 0.990 = 713.1 g。

苯乙烯收率 = 713.1 / 850.5 × 100% = 83.8%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压可以降低分压，使平衡向产物方向移动，提高转化率，同时降低能耗。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

PID 控制通过比例、积分、微分三个参数调节，使被控变量稳定在设定值。温度、压力、流量分别控制。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

调整回流比时塔顶温度有波动，稳定后恢复正常。