# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

学习用光杠杆把钢丝的微小伸长量放大后再进行测量的方法。

掌握用逐差法处理等间隔读数、减小偶然误差的方法。

测量钢丝的杨氏弹性模量，并对结果作简单的不确定度估计。

【实验原理】

杨氏模量的定义为

\[

E=\frac{FL}{S\Delta L}

\]

其中 \(F\) 为钢丝受到的拉力，单位 N；\(L\) 为钢丝原长，单位 m；\(S\) 为钢丝横截面积，单位 m²；\(\Delta L\) 为钢丝伸长量，单位 m；\(E\) 的单位为 Pa。钢丝直径为 \(d\)（单位 m），则

\[

S=\frac{\pi d^2}{4}

\]

光杠杆放大原理：光杠杆后足距为 \(b\)（单位 m），当钢丝伸长 \(\Delta L\) 时，后足随之下降，镜面转过角度

\[

\theta\approx \frac{\Delta L}{b}

\]

根据反射定律，反射光线偏转约 \(2\theta\)。镜面到标尺的距离为 \(D\)（单位 m），标尺读数变化为 \(\Delta x\)（单位 m），则

\[

\Delta x\approx D\tan(2\theta)\approx 2D\theta=\frac{2D\Delta L}{b}

\]

所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta x}{2D}

\]

光杠杆放大倍数约为 \(2D/b\)。

文字示意图说明：钢丝上端固定，下端挂砝码；光杠杆前两足放在平台固定槽内，后足压在钢丝夹头上；镜面正对望远镜，望远镜旁竖直放置标尺。加砝码后钢丝伸长，后足下降，镜面转动，望远镜中看到标尺读数发生变化。

把 \(F=mg\)、\(S=\pi d^2/4\) 和 \(\Delta L=b\Delta x/(2D)\) 代入杨氏模量定义，得

\[

E=\frac{8mgLD}{\pi d^2 b\Delta x}

\]

式中 \(m\) 为砝码质量，单位 kg；\(g\) 取 \(9.80\ \mathrm{m/s^2}\)。

逐差法：8 组读数 \(x_1\sim x_8\) 对应 1 kg 到 8 kg。计算每增加 4 kg 的标尺读数差平均值

\[

\delta_4=\frac{(x_5-x_1)+(x_6-x_2)+(x_7-x_3)+(x_8-x_4)}{4}

\]

再求每千克平均增量 \(\delta_1=\delta_4/4\)。代入时取 \(M=4\ \mathrm{kg}\)、\(\Delta x=\delta_4\)，或取 \(m=1\ \mathrm{kg}\)、\(\Delta x=\delta_1\)。

【实验仪器】

杨氏模量测定仪（含钢丝、光杠杆、望远镜、标尺、砝码托盘）、砝码组、千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水平仪等。

【实验内容及步骤】

用钢卷尺测量钢丝上下夹头间长度 \(L\)，取 \(L=1.01\ \mathrm{m}\)。

用游标卡尺测量光杠杆后足距 \(b\)，取 \(b=73.9\ \mathrm{mm}\)。

用钢卷尺测量镜面到标尺的距离 \(D\)，取 \(D=1.25\ \mathrm{m}\)。

用千分尺在钢丝不同位置测量直径 6 次，取平均值 \(d=0.486\ \mathrm{mm}\)。测量前检查千分尺零点。

调整仪器：光杠杆前两足放在平台槽内，后足压在钢丝夹头上；镜面大致竖直，望远镜与镜面等高，标尺竖直且与望远镜视线大致垂直。

先加 1 kg 左右砝码预拉，消除夹头间隙。然后逐次加 1 kg 砝码，等标尺读数稳定后记录 \(x_1\sim x_8\)。加砝码时要轻放，避免仪器摆动。

用逐差法求出每 4 kg 对应的标尺读数差 \(\delta_4\) 和每千克平均增量 \(\delta_1\)，代入公式计算杨氏模量。

实验结束后先卸砝码，再整理仪器。

【注意事项】

必须预加砝码消除间隙，否则前几组读数会偏小。

砝码要轻放，不能碰光杠杆和望远镜，读数时等标尺稳定。

千分尺测钢丝直径时不要用力过大，多测几个位置取平均。

望远镜调焦后不要再碰，读数时尽量减小视差。

记录数据要实事求是，发现异常读数要检查原因后重测。

【数据记录及处理】

参数记录表：

| 物理量 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢丝长度 | \(L\) | 1.01 | m |
| 镜尺距 | \(D\) | 1.25 | m |
| 光杠杆后足距 | \(b\) | 73.9 | mm |
| 钢丝直径平均值 | \(d\) | 0.486 | mm |

钢丝直径测量记录（mm）：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d_i\) | 0.486 | 0.485 | 0.487 | 0.486 | 0.485 | 0.487 | 0.486 |

逐次加重标尺读数记录（mm）：

| 砝码质量/kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(x\)/mm | 15.00 | 16.36 | 17.72 | 19.08 | 20.44 | 21.80 | 23.16 | 24.52 |

逐差法处理：

| i | x_{i+4}/mm | x_i/mm | (x_{i+4}-x_i)/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.44 | 15.00 | 5.44 |
| 2 | 21.80 | 16.36 | 5.44 |
| 3 | 23.16 | 17.72 | 5.44 |
| 4 | 24.52 | 19.08 | 5.44 |

逐差平均：

\[

\delta_4=\frac{5.44+5.44+5.44+5.44}{4}=5.44\ \mathrm{mm}=5.44\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

每千克平均增量：

\[

\delta_1=\frac{\delta_4}{4}=1.36\ \mathrm{mm}=1.36\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

计算杨氏模量：

\[

E=\frac{8MgLD}{\pi d^2 b\delta_4}

= \frac{8\times4.00\times9.80\times1.01\times1.25}{3.14\times(4.86\times10^{-4})^2\times0.0739\times5.44\times10^{-3}}

=2.0\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

=(2.0\pm0.1)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

这里只粗略看了 \(d\) 和 \(\delta_1\) 的影响，\(L\)、\(D\)、\(b\) 以及光杠杆调整误差没有逐项合成，所以最后给一个稍保守的不确定度 \(U\approx0.1\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\)。最终结果取

\[

E=(2.0\pm0.1)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

钢丝杨氏模量的数量级与常见钢材相符。

【思考和讨论】

问题与解决办法：一开始加砝码后标尺读数有轻微晃动，读数不太稳，后来先预加砝码并等几秒再读，同时轻放砝码，读数就稳定多了。还有望远镜视差问题，通过重新调焦和让眼睛稍微左右移动看标尺刻线是否重合来减小。

工程应用讨论：杨氏模量是钢材弹性性能的重要参数，桥梁、建筑结构和机械零件选材时常需要了解材料受力后的变形情况，光杠杆法虽然比较传统，但原理直观，适合教学和粗略检测。

改进设计：可以把光杠杆和标尺读数改成位移传感器或激光测微，减少人眼读数误差；也可以在钢丝周围加遮光罩，减少环境振动和气流对读数的影响。总的来说，这次实验让我对微小长度放大的办法有了更直观的认识。