# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

学会用光杠杆法测量钢丝的杨氏弹性模量。

掌握光杠杆放大微小长度的原理，理解望远镜和标尺的读数方法。

学会用千分尺、游标卡尺和米尺测量长度，并用逐差法处理实验数据。

了解杨氏模量在材料选择和工程构件变形分析中的意义。

## 【实验原理】

杨氏弹性模量定义为材料在弹性范围内正应力与线应变之比：

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}=\frac{FL}{S\Delta L}

\]

其中，\(E\) 为杨氏模量，单位 Pa；\(F\) 为拉力，单位 N；\(S\) 为钢丝横截面积，单位 m²；\(L\) 为钢丝原长，单位 m；\(\Delta L\) 为钢丝伸长量，单位 m。

钢丝直径为 \(d\)，则

\[

S=\frac{\pi d^2}{4}

\]

由于钢丝伸长量 \(\Delta L\) 很小，直接测量误差大，实验中用光杠杆把 \(\Delta L\) 放大为标尺读数的变化 \(\Delta n\)。光杠杆后足随钢丝夹头下降，平面镜转过小角度 \(\theta\)。由几何关系近似有

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}

\]

平面镜转动 \(\theta\) 时，反射光线转过 \(2\theta\)，所以标尺读数变化为

\[

\Delta n \approx D\tan(2\theta)\approx \frac{2D\Delta L}{b}

\]

因此

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

其中，\(b\) 为光杠杆后足到前两足连线的垂直距离，单位 m；\(D\) 为平面镜到标尺的距离，单位 m；\(\Delta n\) 为标尺读数变化量，单位 m。

文字示意图可表示为：

标尺
          ↑  读数变化 Δn
望远镜 ←—— 反射光
       \  2θ
        平面镜（光杠杆）
          b：后足到前两足连线的垂直距离
          ↓
        钢丝夹头
          ↓
        钢丝和砝码

把 \(\Delta L\) 代入杨氏模量公式，并用砝码质量 \(m\) 表示拉力 \(F=mg\)，得

\[

E=\frac{2LDmg}{Sb\Delta n}

=\frac{8LDmg}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

其中，\(g=9.80\ \text{m/s}^2\)。实验时逐次增加相同质量的砝码，测出对应标尺读数，再用逐差法求平均 \(\Delta n\)，即可算出 \(E\)。

## 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、钢丝、光杠杆、望远镜及标尺、砝码、千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水平仪、照明灯等。

## 【实验内容及步骤】

检查仪器是否放稳，调节底座水平。钢丝应自然伸直，不能有明显弯曲。

将光杠杆前两足放在平台上，后足压在钢丝夹头的小凹槽内，使平面镜基本竖直。

调节望远镜和标尺位置，使望远镜与平面镜大致等高。先调目镜看清叉丝，再调物镜看清标尺像，并尽量消除视差。

用钢卷尺测钢丝长度 \(L\)，用钢卷尺测平面镜到标尺的距离 \(D\)。用游标卡尺测光杠杆后足距 \(b\)。

用千分尺在钢丝不同位置测量直径 \(d\) 共 5 次，取平均值。

记录初始标尺读数。之后每次增加 1 kg 砝码，等钢丝和标尺像稳定后读数，共记录 8 组数据（0 kg 到 7 kg）。

实验结束后逐个取下砝码，整理仪器。用逐差法处理标尺读数，计算钢丝的杨氏模量。

## 【注意事项】

光杠杆后足要放稳，不能碰动钢丝；平面镜不能有明显晃动。

加砝码时要轻放，不能撞击仪器，读数要等标尺像稳定后进行。

望远镜调焦时先调目镜再调物镜，叉丝和标尺像要尽量清晰。

千分尺测钢丝直径时要在不同位置测量，注意零点误差。

钢丝不能超过弹性限度，砝码不能加得过多。

读标尺时视线要与标尺垂直，避免视差。

## 【数据记录及处理】

### 1. 基本参数记录

钢丝长度：

\[

L=0.970\ \text{m}

\]

镜尺距：

\[

D=1.300\ \text{m}

\]

光杠杆后足距：

\[

b=76.8\ \text{mm}=76.8\times10^{-3}\ \text{m}

\]

钢丝直径测量数据如下表。

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d/\text{mm}\) | 0.517 | 0.519 | 0.518 | 0.517 | 0.519 |

平均直径：

\[

\bar d=\frac{0.517+0.519+0.518+0.517+0.519}{5}

=0.518\ \text{mm}

=0.518\times10^{-3}\ \text{m}

\]

### 2. 标尺读数记录

| 砝码质量 m/\text{kg} | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n/\text{mm}\) | 40.00 | 41.45 | 42.88 | 44.33 | 45.77 | 48.10 | 48.66 | 50.10 |

### 3. 逐差法处理

按逐差法取标尺读数差：

| 序号 | 读数差计算 | \Delta n_i/\text{mm} |
| --- | --- | --- |
| 1 | \(n_5-n_0=48.10-40.00\) | 8.10 |
| 2 | \(n_6-n_1=48.66-41.45\) | 7.21 |
| 3 | \(n_7-n_2=50.10-42.88\) | 7.22 |
| 4 | \(n_7-n_3=50.10-44.33\) | 5.77 |

平均读数差：

\[

\overline{\Delta n}=\frac{8.10+7.21+7.22+5.77}{4}

=7.08\ \text{mm}

=7.08\times10^{-3}\ \text{m}

\]

取每级增加砝码质量：

\[

m=1.00\ \text{kg}

\]

代入杨氏模量公式：

\[

E=\frac{8LDmg}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

\]

\[

E=\frac{8\times0.970\times1.300\times1.00\times9.80}

{\pi\times(0.518\times10^{-3})^2\times76.8\times10^{-3}\times7.08\times10^{-3}}

=2.16\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

### 4. 不确定度估算

取 \(u_L=0.005\ \text{m}\)，\(u_D=0.005\ \text{m}\)，\(u_b=0.2\ \text{mm}\)，\(u_d=0.002\ \text{mm}\)，\(u_{\Delta n}=0.6\ \text{mm}\)，则

\[

\frac{u(E)}{E}

=\sqrt{

\left(\frac{u_L}{L}\right)^2+

\left(\frac{u_D}{D}\right)^2+

\left(\frac{u_b}{b}\right)^2+

\left(\frac{2u_d}{d}\right)^2+

\left(\frac{u_{\Delta n}}{\overline{\Delta n}}\right)^2

}

\]

\[

\frac{u(E)}{E}

=\sqrt{

\left(\frac{0.005}{0.970}\right)^2+

\left(\frac{0.005}{1.300}\right)^2+

\left(\frac{0.2}{76.8}\right)^2+

\left(\frac{2\times0.002}{0.518}\right)^2+

\left(\frac{0.6}{7.08}\right)^2

}

\approx0.085

\]

\[

u(E)\approx0.085\times2.16\times10^{11}

\approx0.18\times10^{11}\ \text{Pa}

\approx0.2\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

所以最终结果写为：

\[

E=(2.2\pm0.2)\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

这个结果和常见钢丝杨氏模量 \(2.0\times10^{11}\ \text{Pa}\) 的数量级一致。

## 【思考和讨论】

调望远镜比较花时间。开始时标尺像很模糊，后来先把望远镜大致对准平面镜，再慢慢调物镜，才比较容易找到标尺像。叉丝和标尺像没有消视差时，读数会偏，所以调焦要耐心。

加砝码后钢丝不是马上完全稳定，标尺像会有轻微晃动。读数太急容易读偏，应该等几秒再读。加减砝码也要轻，不然光杠杆容易晃。

钢丝直径很小，千分尺测量时如果位置不同，结果会有一些差别，所以要在不同位置多测几次取平均。

光杠杆法的好处是把很小的伸长量放大，灵敏度比较高；缺点是受震动、镜面倾斜和读数视差影响大。工程上钢丝绳、桥梁拉索、电梯曳引绳等都要考虑材料弹性模量，\(E\) 越大，同样受力下变形越小。

如果要改进，可以用位移传感器或读数显微镜代替光杠杆，减少人为读数误差；也可以把望远镜和标尺固定得更稳，加水平泡和导向装置，让砝码加载更平稳。