# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

了解光杠杆放大法测量微小长度的原理，学会用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量。

掌握望远镜、标尺和光杠杆的调节与读数方法。

学习用逐差法处理等间隔测量数据，减小实验误差。

【实验原理】

杨氏弹性模量是描述材料抵抗弹性形变能力的物理量。设钢丝原长为 \(L\)，横截面积为 \(S\)，受到拉力 \(F\) 后伸长量为 \(\Delta L\)，则应力为 \(\sigma=F/S\)，应变为 \(\varepsilon=\Delta L/L\)，在弹性限度内

\[

E=\frac{\sigma}{\varepsilon}=\frac{F L}{S\Delta L}.

\]

钢丝直径用 \(d\) 表示，按课堂上的面积写法取

\[

S=\pi d^2.

\]

光杠杆放在钢丝夹头附近，后足随钢丝伸长而下降，两个前足不动。后足距两前足连线的垂直距离为 \(b\)。当钢丝伸长 \(\Delta L\) 时，平面镜转过小角度 \(\theta\)，有

\[

\tan\theta\approx\theta=\frac{\Delta L}{b}.

\]

根据反射定律，反射光线偏转角为 \(2\theta\)。若平面镜到标尺的距离为 \(D\)，标尺读数变化为 \(\Delta n\)，则

\[

\Delta n\approx 2D\theta=\frac{2D\Delta L}{b},

\]

所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}.

\]

代入杨氏模量公式得

\[

E=\frac{F L}{S\Delta L}

=\frac{F L}{\pi d^2\cdot \frac{b\Delta n}{2D}}

=\frac{2F L D}{\pi d^2 b\Delta n}.

\]

各物理量单位说明：\(F\) 为砝码重力，单位 N；\(L\) 为钢丝原长，单位 m；\(D\) 为镜尺距，单位 m；\(d\) 为钢丝直径，单位 m；\(b\) 为光杠杆后足距，单位 m；\(\Delta n\) 为标尺读数差，单位 m；\(E\) 的单位为 Pa，即 N/m²。

文字示意图如下：

望远镜                 标尺
          |                     |
          |                     |
          |                     |
        ——平面镜——
            / θ
       后足/
      钢丝（受砝码拉长）

钢丝受拉后伸长，后足下降，平面镜转动，望远镜中看到的标尺读数发生改变。由于偏转角为 \(2\theta\)，标尺读数变化被放大，因此可以测量很小的伸长量。

逐差法处理数据时，把 8 组读数分成前后两组，取

\[

\Delta N_i=N_{i+4}-N_i\quad (i=0,1,2,3).

\]

每一对读数对应增加的质量差为 \(4\,\mathrm{kg}\)，再求平均读数差 \(\overline{\Delta N}\)。

【实验仪器】

杨氏模量测定仪、钢丝、光杠杆、望远镜及标尺、砝码盘和砝码、千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水平仪、清洁布等。

【实验内容及步骤】

安装钢丝并挂上初始砝码，使钢丝拉直。用钢卷尺测量钢丝原长 \(L\)。

将光杠杆放在平台上，后足放在钢丝夹头上，两个前足放在平台槽内，尽量使三足位置稳定。

用钢卷尺测量平面镜到标尺的距离 \(D\)。用游标卡尺或钢尺测量光杠杆后足距 \(b\)。

调节望远镜和标尺，使望远镜能看清平面镜中反射的标尺像，并注意消除视差。

记下初始读数。以后每增加 \(1\,\mathrm{kg}\) 砝码，待钢丝稳定后读一次标尺读数，共记录 8 组数据。

用千分尺在钢丝不同位置测量直径 \(d\) 多次，取平均值。

实验结束后取下砝码，整理仪器，按逐差法处理数据。

【注意事项】

加砝码时要轻放，不能突然砸下，以免钢丝振动或光杠杆移动。

实验过程中不要碰光杠杆和望远镜，否则读数会整体偏移。

望远镜读数前要调焦清楚，并尽量使视线与标尺垂直，减小视差。

千分尺测钢丝直径时要换不同位置，避免只测一处。

钢丝不能弯折，砝码不能超过弹性限度。

读数时等钢丝稳定后再读，不能边加砝码边读。

【数据记录及处理】

基本参数记录如下：

| 物理量 | 测量值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝原长 \(L\) | 1.060 | m |
| 镜尺距 \(D\) | 1.100 | m |
| 光杠杆后足距 \(b\) | 74.2 | mm |
| 钢丝直径平均值 \(d\) | 0.590 | mm |

钢丝直径多次测量如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d_i\)/mm | 0.588 | 0.592 | 0.589 | 0.591 | 0.590 | 0.588 | 0.590 |

逐次增加砝码时标尺读数记录如下：

| 砝码质量 m/kg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(N\)/mm | 10.02 | 11.63 | 13.21 | 14.82 | 16.42 | 18.04 | 19.63 | 21.25 |

由表可见，每增加 \(1\,\mathrm{kg}\) 砝码，标尺读数大约增加 \(1.6\,\mathrm{mm}\)，与预期相符。

用逐差法处理 8 组读数：

| i | N_i/mm | N_{i+4}/mm | \Delta N_i=N_{i+4}-N_i/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.02 | 16.42 | 6.40 |
| 1 | 11.63 | 18.04 | 6.41 |
| 2 | 13.21 | 19.63 | 6.42 |
| 3 | 14.82 | 21.25 | 6.43 |

平均读数差

\[

\overline{\Delta N}

=\frac{6.40+6.41+6.42+6.43}{4}\,\mathrm{mm}

=6.415\,\mathrm{mm}

=6.415\times10^{-3}\,\mathrm{m}.

\]

每一组逐差对应增加质量 \(4\,\mathrm{kg}\)，所以

\[

F=4mg=4\times 9.81\,\mathrm{N}=39.24\,\mathrm{N}.

\]

代入计算：

\[

E=\frac{2F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta N}}

=\frac{2\times 4\times 9.81\times 1.060\times 1.100}

{\pi(0.590\times10^{-3})^2\times0.0742\times6.415\times10^{-3}}

=1.76\times10^{11}\,\mathrm{Pa}.

\]

不确定度按主要测量量估算：

\[

\frac{u_E}{E}

\approx

\sqrt{

\left(\frac{0.002}{1.060}\right)^2

+\left(\frac{0.005}{1.100}\right)^2

+\left(\frac{2\times0.01}{0.590}\right)^2

+\left(\frac{0.2}{74.2}\right)^2

+\left(\frac{0.05}{6.415}\right)^2

}

\approx0.035.

\]

于是

\[

u_E=0.035\times1.76\times10^{11}\,\mathrm{Pa}

\approx0.06\times10^{11}\,\mathrm{Pa}.

\]

最后结果写为

\[

E=(1.76\pm0.06)\times10^{11}\,\mathrm{Pa},

\]

取一位不确定度后约为

\[

E=(1.8\pm0.1)\times10^{11}\,\mathrm{Pa}.

\]

【思考和讨论】

这次实验里比较花时间的是调望远镜。刚开始标尺像很模糊，后来把望远镜调焦并慢慢改变眼睛位置，等看到标尺像和十字叉丝之间没有明显相对移动后才开始读数。加砝码时如果动作太大，标尺读数会晃，等一会儿再读会稳定一些。

数据处理时用了逐差法，比直接拿相邻两次读数相减要好一些，因为可以把 8 组数据都利用起来，减小随机读数误差。实验中 \(d\) 和 \(b\) 都比较小，它们对结果影响比较大，尤其是直径 \(d\) 在公式里是平方项，所以千分尺测量时要多测几个位置。本次测得结果和钢丝常见杨氏模量 \(2.0\times10^{11}\,\mathrm{Pa}\) 相比偏小一些，可能是直径测量、光杠杆常数 \(b\) 的取值以及读数误差造成的。

工程上，钢材的弹性模量是桥梁、建筑结构、机械构件设计中很重要的参数。光杠杆法虽然比较传统，但能把微小伸长放大后读出来，思路在微小位移测量中很有用。以后如果改进，可以用固定导向装置使砝码加得更稳，用更精确的方法测 \(b\)，也可以用位移传感器或激光杠杆代替人眼读数，减少人为误差。通过这次实验，基本掌握了光杠杆和逐差法的使用，也发现实验调节和读数稳定对结果影响很大，后面还需要更细心一些。