# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量，了解光杠杆把小伸长量放大的办法，学会用逐差法处理实验数据。

## 【实验原理】

钢丝上端固定，下端挂砝码。设钢丝原长为 \(L\)（m），横截面积为 \(S\)（m²），受到的拉力为 \(F\)（N），伸长量为 \(\Delta L\)（m），则

\[

E=\frac{F L}{S\Delta L}

\]

其中 \(E\) 为杨氏模量，单位是 Pa。钢丝直径记为 \(d\)（m），则 \(S=\pi d^2/4\)。

光杠杆示意可以写成下面这样：

望远镜 ——— 标尺
             |
           平面镜
          /      \
       前足      后足（落在钢丝夹头上）
             |
           钢丝
             |
          砝码盘

光杠杆后足距为 \(b\)（m），镜面到标尺距离为 \(D\)（m）。钢丝伸长 \(\Delta L\) 后，镜面转过 \(\theta\)，有

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}

\]

反射光线转过的角度约为 \(2\theta\)，所以标尺读数变化量 \(\Delta n\)（m）为

\[

\Delta n \approx D\tan 2\theta \approx 2D\theta

\]

于是

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

代入杨氏模量公式得

\[

E=\frac{F L}{\frac{\pi d^2}{4}\cdot\frac{b\Delta n}{2D}}

=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

式中 \(F=mg\)，\(m\) 为砝码质量，\(g\) 取 \(9.8\ \mathrm{m/s^2}\)。

## 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、光杠杆、望远镜、标尺、千分尺、游标卡尺、砝码、钢丝、水平仪等。

## 【实验内容及步骤】

调好仪器底座水平，把光杠杆放到平台上，后足放在钢丝下端的夹头处，前足放在平台槽里。

调望远镜和标尺，使望远镜中能看到平面镜反射回来的标尺像，并让标尺像清楚。

先记下不加砝码时的标尺读数 \(n_0\)。

逐次加 1 kg 砝码，每加一次等钢丝稳定后读标尺读数，共记 8 组数据。每加 1 kg 读数大约增加 1.4 mm 左右。

加完后可再逐次减砝码读一遍，检查读数有没有明显偏差，本次主要取加重读数。

用游标卡尺测钢丝长度 \(L\)、镜尺距 \(D\)、光杠杆后足距 \(b\)，用千分尺在钢丝不同位置测直径 \(d\)，取平均值。

## 【注意事项】

放砝码要轻，不能碰仪器和光杠杆，不然读数会跳。

望远镜调好后不要再动，读数时注意消除视差。

光杠杆后足要放稳，前足不要卡住。

千分尺测钢丝直径时多转几个位置，避免钢丝不完全圆带来的误差。

读数时等钢丝伸长稳定后再读，标尺读数估读到 0.1 mm 左右。

## 【数据记录及处理】

表1 长度和直径记录

| 项目 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝长度 | \(L\) | 0.99 m |
| 镜尺距 | \(D\) | 1.26 m |
| 光杠杆后足距 | \(b\) | 72.0 mm |
| 钢丝直径平均值 | \(d\) | 0.505 mm |

千分尺测直径 \(d\) 的数据（mm）：0.504、0.506、0.505、0.504、0.506、0.505，平均得

\[

d=\frac{0.504+0.506+0.505+0.504+0.506+0.505}{6}=0.505\ \mathrm{mm}

\]

表2 逐次加重时标尺读数

| 砝码质量 m/kg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n\)/mm | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.2 | 17.6 | 19.0 | 20.4 | 21.8 |

逐差法取前后两组对应相减：

| 组别 i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \(n_i\)/mm | 12.0 | 13.4 | 14.8 | 16.2 |
| \(n_{i+4}\)/mm | 17.6 | 19.0 | 20.4 | 21.8 |
| \(\Delta n_i=n_{i+4}-n_i\)/mm | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |

平均差值

\[

\overline{\Delta n}=\frac{5.6+5.6+5.6+5.6}{4}=5.6\ \mathrm{mm}

\]

每一组逐差对应增加了 4 kg 砝码，所以

\[

F=4mg=4\times1\times9.8=39.2\ \mathrm{N}

\]

代入公式：

\[

E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b \Delta n}

=\frac{8\times39.2\times0.99\times1.26}{3.14\times(0.505\times10^{-3})^2\times0.072\times5.6\times10^{-3}}

=2.0\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

不确定度主要看直径 \(d\) 和标尺读数 \(\Delta n\)，本次粗略估计相对不确定度约 5%，于是

\[

u(E)\approx0.1\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

最后结果写成

\[

E=(2.0\pm0.1)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

测出来的结果和钢丝杨氏模量数量级差不多。

## 【思考和讨论】

做的时候比较明显的问题是读数容易晃，尤其是刚加砝码的时候，后来就等一会儿再读。光杠杆后足如果没放稳，标尺读数会偏，所以重新放了几次。千分尺测直径时不同位置读数有一点差别，就多测几处取平均。

工程上钢丝、钢索、预应力筋这些都要看弹性模量，桥梁和建筑里选材料时也会参考这个量。

改进的话，可以把读数改成用传感器或读数显微镜，减少人眼读数误差；支架也可以做得更稳一点，减少震动影响。