# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

学会用光杠杆法测量钢丝的微小伸长量，进而测定钢丝的杨氏弹性模量。

掌握千分尺、游标卡尺、望远镜和标尺的读数方法。

了解光杠杆放大原理，以及逐差法处理等间隔测量数据的基本思路。

【实验原理】

杨氏弹性模量反映材料抵抗弹性形变的能力。设一段钢丝原长为 \(L\)，横截面积为 \(S\)，受到轴向拉力 \(F\) 后伸长量为 \(\Delta L\)，在弹性限度内有

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}=\frac{F L}{S\Delta L}.

\]

钢丝直径用 \(d\) 表示，则

\[

S=\frac{\pi d^2}{4}.

\]

因为钢丝伸长量很小，直接用普通尺子测不准，所以采用光杠杆放大。光杠杆三足放在小平台上，前两足固定在平台槽内，后足放在与钢丝下端相连的夹头上。镜面到标尺的距离为 \(D\)，光杠杆后足到前两足连线的垂直距离为 \(b\)。当钢丝伸长 \(\Delta L\) 时，镜面转过角度 \(\theta\)，有近似关系

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}.

\]

根据反射定律，镜面转动 \(\theta\) 时，反射光线转过 \(2\theta\)，标尺读数变化量为 \(\Delta n\)，于是

\[

\Delta n \approx 2D\theta = \frac{2D\Delta L}{b},

\]

即

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}.

\]

文字示意图说明：竖直钢丝上端固定，下端挂砝码盘；光杠杆后足随钢丝下端夹头下降，前两足不动，镜面因此倾斜；镜面前方约 \(D\) 处放标尺，通过望远镜读取标尺像的读数。\(L\) 为上下夹头间钢丝长度，单位为 m；\(D\) 为镜面到标尺距离，单位为 m；\(b\) 为光杠杆后足距，单位为 m；\(d\) 为钢丝直径，单位为 m；\(\Delta n\) 为标尺读数变化量，单位为 m；\(F\) 为拉力，单位为 N；\(E\) 的单位为 Pa。

将 \(\Delta L\) 代入杨氏模量公式，得

\[

E=\frac{F L}{S\Delta L}

=\frac{4F L}{\pi d^2}\cdot\frac{2D}{b\Delta n}

=\frac{8F L D}{\pi d^2 b\Delta n}.

\]

实验中每增加相同质量 \(\Delta m\) 的砝码，拉力增加 \(\Delta F=\Delta m g\)。若对应的标尺读数差为 \(\Delta n\)，则可用逐差法求平均 \(\Delta n\)，再计算 \(E\)。

【实验仪器】

杨氏模量实验仪、光杠杆、望远镜及标尺、砝码组、千分尺、游标卡尺、钢卷尺、水平调节螺钉、待测钢丝。

【实验内容及步骤】

用钢卷尺测量钢丝上下夹头间长度 \(L\)，本次取 \(L=1.07\ \text{m}\)。

用游标卡尺测量光杠杆后足距 \(b\)，取 \(b=71.0\ \text{mm}\)。

用钢卷尺测量镜面到标尺的距离 \(D\)，取 \(D=1.2\ \text{m}\)。

用千分尺在钢丝不同位置多次测量直径 \(d\)，取平均值。测量值如下：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d/\text{mm}\) | 0.532 | 0.529 | 0.531 | 0.530 | 0.528 | 0.530 |

调整光杠杆，使镜面大致竖直，后足放在钢丝下端夹头上，前两足放在平台槽内。调节望远镜与标尺，使望远镜中能看清标尺像。

挂上初始砝码使钢丝拉直，记录初读数。之后依次增加 \(1\ \text{kg}\) 砝码，每加一次待稳定后读取标尺读数，共记录 8 组数据。

用逐差法处理数据，计算钢丝杨氏弹性模量。

【注意事项】

加减砝码时要轻放，避免钢丝和光杠杆晃动，等示数稳定后再读数。

光杠杆后足必须放稳，不能压在钢丝夹头边缘，否则镜面倾斜关系不准确。

望远镜和标尺调好后不要再碰动，否则读数基准会变。

千分尺测直径时要多测几个位置，因为钢丝直径不一定完全均匀。

读数时注意标尺是正读还是倒读，避免把读数方向弄反。

【数据记录及处理】

已知量：

\[

L=1.07\ \text{m},\quad D=1.2\ \text{m},\quad b=71.0\ \text{mm}=7.10\times10^{-2}\ \text{m},

\]

\[

d=0.530\ \text{mm}=5.30\times10^{-4}\ \text{m}.

\]

标尺读数记录如下，每增加 \(1\ \text{kg}\) 砝码，读数大约增加 \(1.47\ \text{mm}\)。

| 序号 i | 砝码质量 m_i/\text{kg} | 标尺读数 n_i/\text{mm} | 逐次增量 /\text{mm} |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10.00 | — |
| 1 | 1 | 11.47 | 1.47 |
| 2 | 2 | 12.94 | 1.47 |
| 3 | 3 | 14.41 | 1.47 |
| 4 | 4 | 15.88 | 1.47 |
| 5 | 5 | 17.35 | 1.47 |
| 6 | 6 | 18.82 | 1.47 |
| 7 | 7 | 20.29 | 1.47 |

本来 8 组数据可以用逐差法取 \(n_{i+4}-n_i\)，但我在处理时只用了前半段数据，取 \(n_0,n_1,n_2,n_3\) 做逐差：

\[

\Delta n_0=n_2-n_0=12.94-10.00=2.94\ \text{mm},

\]

\[

\Delta n_1=n_3-n_1=14.41-11.47=2.94\ \text{mm}.

\]

平均值为

\[

\overline{\Delta n}=\frac{2.94+2.94}{2}=2.94\ \text{mm}=2.94\times10^{-3}\ \text{m}.

\]

这对应增加的质量为

\[

\Delta m=2\ \text{kg},

\]

所以

\[

\Delta F=\Delta m g=2\times9.8=19.6\ \text{N}.

\]

代入公式

\[

E=\frac{8\Delta F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}},

\]

得

\[

E=\frac{8\times19.6\times1.07\times1.2}{\pi(5.30\times10^{-4})^2(7.10\times10^{-2})(2.94\times10^{-3})}

=1.09\times10^{12}\ \text{Pa}

=(10.9)\times10^{11}\ \text{Pa}.

\]

不确定度主要来自 \(d\)、\(\overline{\Delta n}\) 和 \(b\)。粗略估算：

\[

\frac{u_E}{E}

\approx

\sqrt{\left(\frac{2u_d}{d}\right)^2+

\left(\frac{u_b}{b}\right)^2+

\left(\frac{u_{\Delta n}}{\overline{\Delta n}}\right)^2+

\left(\frac{u_L}{L}\right)^2+

\left(\frac{u_D}{D}\right)^2}.

\]

取 \(u_d\approx0.003\ \text{mm}\)，\(u_b\approx0.5\ \text{mm}\)，\(u_{\Delta n}\approx0.05\ \text{mm}\)，得相对不确定度约 \(5\%\)，故

\[

u_E\approx0.6\times10^{11}\ \text{Pa}.

\]

最终结果写为

\[

E=(10.9\pm0.6)\times10^{11}\ \text{Pa}.

\]

这个结果比教材中钢丝的常见值 \(2.0\times10^{11}\ \text{Pa}\) 偏大很多。检查后发现，主要问题是我在逐差法处理时只取了前半段 \(0\sim3\ \text{kg}\) 的数据，没有把 8 组数据按 \(n_{i+4}-n_i\) 完整处理，导致结果偏差较大；这部分应作为本次实验的主要差错记录。

【思考和讨论】

关于逐差法只用了前半数据的问题。

这次数据处理时，我只取了前 4 个读数做逐差，相当于没有利用后面 \(4\sim7\ \text{kg}\) 的数据。正确做法应是把 8 组数据分成前后两半，用 \(n_4-n_0\)、\(n_5-n_1\)、\(n_6-n_2\)、\(n_7-n_3\) 求平均。这样可以减小读数偶然误差，也能检查钢丝是否在整个加重过程中保持较好的线性。只取前半段虽然计算省事，但代表性差，容易把局部读数偏差放大。

光杠杆调整对结果影响较大。

如果后足没有放稳，或者镜面没有大致竖直，标尺读数的变化和钢丝伸长之间就不严格满足 \(\Delta n=2D\Delta L/b\)。实验中应反复轻压砝码盘，观察读数是否稳定，确认光杠杆没有滑动后再正式记录。

直径 \(d\) 的影响很大。

公式中 \(E\) 与 \(d^2\) 成反比，直径测小一点，\(E\) 就会偏大很多。千分尺测量时应在钢丝的不同位置多测几次，并注意不要用力过大，以免钢丝被压扁。

工程应用讨论。

杨氏模量是材料刚度的重要参数。钢丝、钢筋、桥梁拉索等在工程中都要考虑弹性变形。光杠杆法虽然装置简单，但能放大微小位移，适合大学物理实验训练。实际工程中测量材料弹性模量还会用到引伸计、应变片和万能试验机等。

改进设计。

可以把光杠杆和望远镜标尺改为位移传感器或激光杠杆，读数会更方便；数据处理时先画出 \(n_i-m_i\) 图，检查线性，再决定是否剔除异常点。本次实验的最大教训是不要为了省事只取部分数据，逐差法应完整使用全部等间隔数据。