# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量，学会用逐差法处理数据。

## 【实验原理】

光杠杆后足随钢丝伸长而移动，镜面转过 \(\theta\approx \Delta L/b\)，反射光线转 \(2\theta\)，标尺读数差 \(\Delta x\approx 2D\theta\)，所以 \(\Delta L=b\Delta x/(2D)\)。

钢丝伸长公式和杨氏模量公式为

\[

E=\frac{F L}{S\Delta L}

=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\Delta x}

\]

其中 \(F\) 单位 N，\(L\)、\(D\)、\(d\)、\(b\)、\(\Delta x\) 单位 m，\(E\) 单位 Pa。

示意图说明：钢丝下夹头带光杠杆后足，前两足放在平台上；望远镜看平面镜里的标尺，\(D\) 是镜到标尺的距离，\(b\) 是后足到前两足连线的垂直距离。

## 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、钢丝、光杠杆、望远镜、标尺、砝码、千分尺、米尺。

## 【实验内容及步骤】

装好钢丝和光杠杆，调平面镜大致竖直，望远镜能看清标尺。

用千分尺在钢丝不同位置测直径 \(d\) 多次，取平均。

记下 \(L\)、\(D\)、\(b\)，然后逐次加 1 kg 砝码，记标尺读数。

用逐差法求 \(\Delta x\)，代入公式算 \(E\)。

## 【注意事项】

加砝码要轻，不能晃动仪器。

读数时视线要正对标尺，防止视差。

千分尺测直径要轻，不能把钢丝夹扁。

不要超过砝码和钢丝的量程。

## 【数据记录及处理】

### 1. 基本数据

| 物理量 | 数值 |
| --- | --- |
| 钢丝长度 \(L/\mathrm{m}\) | 0.95 |
| 镜尺距 \(D/\mathrm{m}\) | 1.4 |
| 光杠杆后足距 \(b/\mathrm{mm}\) | 78.0 |
| 钢丝直径平均 \(d/\mathrm{mm}\) | 0.494 |

直径测量记录：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d/\mathrm{mm}\) | 0.493 | 0.495 | 0.494 | 0.493 | 0.495 | 0.494 |

### 2. 标尺读数

| 砝码质量/kg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(x/\mathrm{mm}\) | 10.00 | 11.35 | 12.70 | 14.06 | 15.41 | 16.75 | 18.12 | 19.46 |

每加 1 kg 读数大约增加 1.35 mm。

### 3. 逐差法处理

\[

\bar{\Delta x}=\frac{(x_4-x_0)+(x_5-x_1)+(x_6-x_2)+(x_7-x_3)}{4}

\]

| i | x_i/\mathrm{mm} | x_{i+4}/\mathrm{mm} | \Delta x_i/\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10.00 | 15.41 | 5.41 |
| 1 | 11.35 | 16.75 | 5.40 |
| 2 | 12.70 | 18.12 | 5.42 |
| 3 | 14.06 | 19.46 | 5.40 |

\[

\bar{\Delta x}=\frac{5.41+5.40+5.42+5.40}{4}

=5.41\ \mathrm{mm}=5.41\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

逐差对应 4 kg，所以

\[

F=4mg=4\times1.00\times9.80=39.2\ \mathrm{N}

\]

### 4. 计算杨氏模量

\[

E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\bar{\Delta x}}

\]

\[

E=\frac{8\times39.2\times0.95\times1.4}

{3.14\times(0.494\times10^{-3})^2\times78.0\times10^{-3}\times5.41\times10^{-3}}

\]

\[

E=2.0\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

读数误差、直径测量误差和砝码晃动都会带来不确定度，取相对不确定度约 10%，则

\[

E=(2.0\pm0.2)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

## 【思考和讨论】

加砝码时仪器有点晃，读数会跳，等稳一下再读比较好。钢丝直径很细，千分尺测的时候要轻，不然结果偏差大。工程上测钢丝、弹簧材料的弹性模量也要注意夹紧和温度变化，以后可以用固定砝码或传感器读数，减少人为误差。