# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量，学会用光杠杆把微小伸长量放大后来读数，并会用逐差法处理数据。

【实验原理】

钢丝上端固定，下端挂砝码后会伸长。光杠杆后足放在钢丝夹头上，两个前足放在固定平台上。钢丝伸长时，后足下沉，镜面转过一个小角度。根据光杠杆放大原理，镜面转 \(\theta\) 时，反射光线转过约 \(2\theta\)，标尺读数变化会被放大。

文字示意图：

固定架
  |
钢丝
  |
夹头——光杠杆后足
     \ 镜面  →  望远镜看标尺
平台——前足
  |
砝码盘

设光杠杆后足到前足连线的垂直距离为 \(b\)，镜尺距为 \(D\)，钢丝原长为 \(L\)，钢丝直径为 \(d\)，砝码重力为 \(F\)。钢丝伸长

\[

\Delta L \approx \frac{b\Delta n}{2D}

\]

其中 \(b,D,L\) 单位用 m，\(d\) 单位用 m，\(\Delta n\) 单位用 m，\(F\) 单位用 N，杨氏模量 \(E\) 单位用 Pa。

由

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}

\]

取简化式

\[

E=\frac{2FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

本实验用逐差法求平均 \(\Delta n\)。

【实验仪器】

杨氏模量实验仪、光杠杆、望远镜及标尺、砝码、千分尺、钢卷尺、游标卡尺、待测钢丝。

【实验内容及步骤】

用钢卷尺量钢丝长度 \(L\)，用游标卡尺量光杠杆后足距 \(b\)，用卷尺量镜尺距 \(D\)。

用千分尺在钢丝不同位置测直径 \(d\)，取平均。

调节光杠杆和望远镜，使标尺在望远镜中看得清楚。

先挂少量砝码把系统拉稳，然后逐次加 1 kg 砝码，记录标尺读数。

用逐差法处理 8 组读数，代入公式算 \(E\)。

【注意事项】

加砝码要轻放，不能碰镜面和三脚架；读数时视线尽量水平；光杠杆后足要放稳，不能滑；千分尺测直径时不要拧太紧；望远镜调好后不要再动。

【数据记录及处理】

钢丝长度 \(L=1.09\ \mathrm{m}\)，镜尺距 \(D=1.14\ \mathrm{m}\)，光杠杆后足距 \(b=76.0\ \mathrm{mm}=76.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}\)。

钢丝直径测量：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d/\mathrm{mm}\) | 0.61 | 0.60 | 0.62 | 0.61 |

取 \(d=0.61\ \mathrm{mm}=0.61\times10^{-3}\ \mathrm{m}\)。

逐次加重标尺读数：

| 砝码质量/kg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n/\mathrm{mm}\) | 0.00 | 1.62 | 3.25 | 4.86 | 6.50 | 8.11 | 9.74 | 11.36 |

逐差法：

\[

\Delta n_1=n_4-n_0=6.50-0.00=6.50\ \mathrm{mm}

\]

\[

\Delta n_2=n_5-n_1=8.11-1.62=6.49\ \mathrm{mm}

\]

\[

\Delta n_3=n_6-n_2=9.74-3.25=6.49\ \mathrm{mm}

\]

\[

\Delta n_4=n_7-n_3=11.36-4.86=6.50\ \mathrm{mm}

\]

平均

\[

\overline{\Delta n}=\frac{6.50+6.49+6.49+6.50}{4}

=6.50\ \mathrm{mm}

=6.50\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

对应砝码质量差为 \(4\ \mathrm{kg}\)，所以

\[

F=4\times9.8=39.2\ \mathrm{N}

\]

代入

\[

E=\frac{2FLD}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{2\times39.2\times1.09\times1.14}{\pi(0.61\times10^{-3})^2(76.0\times10^{-3})(6.50\times10^{-3})}

=1.69\times10^{11}

\approx1.7\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

结果写成

\[

E=(1.7\pm0.2)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

这个数和钢丝杨氏模量常用值 \(2.0\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\) 比较接近，数量级对，误差主要来自读数、镜尺距量和光杠杆足位置。

【思考和讨论】

标尺读数有时会差零点几毫米，主要是加减砝码时镜面有轻微晃动。办法是轻放砝码，等稳定后再读。

光杠杆后足如果没放稳，数据会偏。实验前要把夹头和平台擦干净，后足放在凹槽里。

工程上测钢丝、钢筋的弹性模量可以帮助判断材料受力后的变形，桥梁、建筑和机械里都要用到。

改进的话，可以用电子位移传感器代替光杠杆读数，或者多用几组数据取平均，减少人为读数误差。