# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

学会用光杠杆法测量钢丝的微小伸长量，进而测定钢丝的杨氏弹性模量。

理解光杠杆放大微小位移的原理，掌握望远镜、标尺和光杠杆的调节方法。

学会用逐差法处理等间隔增加砝码的数据，并对测量结果进行不确定度分析。

【实验原理】

杨氏弹性模量是描述材料抵抗弹性形变能力的物理量。设一根钢丝原长为 \(L\)，横截面积为 \(S\)，受到轴向拉力 \(F\) 后伸长量为 \(\Delta L\)，在弹性范围内有

\[

E=\frac{F L}{S\Delta L}

\]

钢丝直径为 \(d\)，则 \(S=\frac{\pi d^2}{4}\)。由于钢丝伸长量很小，直接测量误差大，所以用光杠杆把 \(\Delta L\) 放大成标尺读数的变化。

光杠杆的两前足放在固定平台上，后足顶在钢丝下夹头上。钢丝伸长时，后足随夹头下降，平面镜转过小角度 \(\theta\)。近似有

\[

\theta \approx \tan\theta=\frac{\Delta L}{b}

\]

其中 \(b\) 为光杠杆后足到两前足连线的垂直距离。根据反射定律，镜面转动 \(\theta\) 时，反射光线转动 \(2\theta\)。若镜面到标尺的距离为 \(D\)，则标尺读数变化

\[

\Delta n \approx 2D\theta=\frac{2D\Delta L}{b}

\]

所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

代入杨氏模量公式，得

\[

E=\frac{F L}{\frac{\pi d^2}{4}\cdot\frac{b\Delta n}{2D}}

=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

若逐差取等量增重 \(\Delta F\) 对应的标尺读数差为 \(\overline{\Delta n}\)，则

\[

E=\frac{8\Delta F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

\]

各量单位：\(F\)、\(\Delta F\) 用 N；\(L\)、\(D\)、\(b\)、\(d\)、\(\Delta n\) 用 m；\(E\) 用 Pa，即 N/m²。

文字示意图说明：上端为钢丝固定端，钢丝竖直向下，下端连接夹头；光杠杆两前足放在平台上，后足顶在夹头上；平面镜随夹头下降而倾斜；镜面前方距离 \(D\) 处竖立标尺，标尺旁用望远镜读数。可简写为：

固定端
  │
钢丝
  │
下夹头/光杠杆后足
  │  ← b →
平台两前足 ── 平面镜 ── D ── 标尺 ── 望远镜

【实验仪器】

杨氏模量测定仪，钢丝，光杠杆，望远镜及标尺，砝码，千分尺，游标卡尺，米尺，水平仪，镊子或软布等。

【实验内容及步骤】

用米尺测量钢丝长度 \(L\)，用卷尺或米尺测量镜面到标尺的距离 \(D\)，用游标卡尺测量光杠杆后足距 \(b\)。

用千分尺在钢丝不同位置多次测量直径 \(d\)，每次测量前稍微转动千分尺，读数后取平均值。

将光杠杆放在平台上，两前足放稳，后足顶在钢丝下夹头上；调节平面镜竖直，使镜面与标尺大致平行。

调节望远镜，使望远镜与平面镜同高，望远镜中能清晰看到标尺像，并消除视差。

先挂上 1 kg 砝码进行预拉，等钢丝稳定后记录第 1 组读数；以后每增加 1 kg 砝码记录一次标尺读数，共记录 8 组数据。

读数时视线与标尺垂直，等砝码停止摆动后再读；读数变化方向尽量保持一致，避免回程差。

测完后轻轻取下砝码，整理仪器。用逐差法处理 8 组读数，计算每增加 4 kg 砝码对应的标尺读数差，再求杨氏模量。

【注意事项】

加取砝码时要轻放，不能碰撞钢丝、光杠杆和镜面，否则读数会晃动，甚至影响测量结果。

光杠杆后足必须放稳并顶在夹头上，两前足不能滑移；镜面要尽量竖直。

望远镜调好后不要随意移动，读数前要消除视差，并注意标尺像是否清晰。

先做预拉，等钢丝和砝码稳定后再记录数据；每次加砝码后稍等片刻再读数。

千分尺测量直径时不要拧得过紧，应在不同位置多次测量，防止钢丝直径不均匀带来较大误差。

不超过仪器允许载荷，实验结束后及时取下砝码，避免钢丝长期受力。

【数据记录及处理】

基本参数记录

| 物理量 | 测量值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝长度 \(L\) | 0.960 | m |
| 镜尺距 \(D\) | 1.350 | m |
| 光杠杆后足距 \(b\) | 72.5 | mm |
| 后足距 \(b\)（换算） | 0.0725 | m |

钢丝直径 \(d\) 用千分尺多次测量：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d\)/mm | 0.497 | 0.498 | 0.499 | 0.498 | 0.498 | 0.498 |

所以取

\[

d=0.498\ \mathrm{mm}=0.498\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

逐次加重时标尺读数记录

先挂 1 kg 砝码预拉，稳定后作为第 1 组读数；以后每增加 1 kg 记录一次，共 8 组。

| 组次 i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 \(m\)/kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 标尺读数 \(n_i\)/mm | 50.00 | 58.98 | 67.99 | 77.02 | 86.01 | 95.03 | 104.00 | 113.02 |

逐差法处理

将 8 组数据分为前后两组，对应每次相差 4 kg，即 \(\Delta m=4\ \mathrm{kg}\)。

| 逐差项 | 计算式 | 读数差/mm |
| --- | --- | --- |
| \(\Delta n_1\) | \(n_5-n_1=86.01-50.00\) | 36.01 |
| \(\Delta n_2\) | \(n_6-n_2=95.03-58.98\) | 36.05 |
| \(\Delta n_3\) | \(n_7-n_3=104.00-67.99\) | 36.01 |
| \(\Delta n_4\) | \(n_8-n_4=113.02-77.02\) | 36.00 |

平均读数差

\[

\overline{\Delta n}

=\frac{\Delta n_1+\Delta n_2+\Delta n_3+\Delta n_4}{4}

=\frac{36.01+36.05+36.01+36.00}{4}\ \mathrm{mm}

=36.02\ \mathrm{mm}

\]

换算为

\[

\overline{\Delta n}=36.02\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

对应质量差

\[

\Delta m=4\ \mathrm{kg}

\]

对应拉力差

\[

\Delta F=\Delta m g=4\times9.80=39.2\ \mathrm{N}

\]

杨氏模量计算

\[

\begin{aligned}

E

&=\frac{8\Delta F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}\\

&=\frac{8\times39.2\times0.960\times1.350}

{\pi(0.498\times10^{-3})^2(72.5\times10^{-3})(36.02\times10^{-3})}\\

&=1.997\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\\

&\approx2.00\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\end{aligned}

\]

即

\[

E\approx2.00\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

与钢丝杨氏模量的常见值 \(2.0\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\) 比较接近。

不确定度估算

标尺读数差 \(\overline{\Delta n}\) 的 A 类不确定度约为 \(0.011\ \mathrm{mm}\)，读数估读误差取 \(0.01\ \mathrm{mm}\)；直径 \(d\) 多次测量的平均值为 \(0.498\ \mathrm{mm}\)，千分尺不确定度取 \(0.001\ \mathrm{mm}\)。长度 \(L\)、镜尺距 \(D\)、后足距 \(b\) 按仪器误差分别取 \(0.001\ \mathrm{m}\)、\(0.002\ \mathrm{m}\)、\(0.02\ \mathrm{mm}\)。合成相对不确定度约为

\[

\frac{u(E)}{E}

\approx

\sqrt{

\left(\frac{u(\overline{\Delta n})}{\overline{\Delta n}}\right)^2

+\left(\frac{2u(d)}{d}\right)^2

+\left(\frac{u(L)}{L}\right)^2

+\left(\frac{u(D)}{D}\right)^2

+\left(\frac{u(b)}{b}\right)^2

}

\approx0.5\%

\]

所以

\[

u(E)\approx0.01\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

最终结果写为

\[

E=(2.00\pm0.01)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

【思考和讨论】

问题与解决办法：实验中一开始镜面有点晃，标尺像不稳定，后来发现是光杠杆后足没有完全顶稳，重新放正并等砝码停稳后读数就稳定多了；另外加砝码时如果手碰了桌面，读数会跳变，所以后面读数时尽量不碰仪器，等示数稳定后再记录。

工程应用讨论：杨氏模量能反映钢材抵抗弹性变形的能力，在桥梁钢索、建筑钢结构和机械承载件的选材与变形校核中都会用到。

改进设计：如果条件允许，可以把望远镜人工读数改成 CCD 或位移传感器自动采集标尺像，并增加温度记录，减少人眼估读和温度变化带来的误差。

总的来说，这次实验让我对光杠杆放大微小位移的办法有了更直观的认识，也意识到仔细调节仪器和规范读数对结果影响很大。