# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

用光杠杆法测量钢丝的微小伸长量，进而测定钢丝的杨氏弹性模量；掌握光杠杆放大原理、望远镜读数方法以及逐差法处理实验数据的方法；了解微小位移测量中放大思想的应用。

## 【实验原理】

杨氏弹性模量是描述材料弹性形变性质的重要参数。设钢丝原长为 \(L\)，横截面积为 \(A\)，受到拉力 \(F\) 作用后伸长量为 \(\Delta L\)，在弹性范围内有

\[

E=\frac{F/A}{\Delta L/L}

\]

其中，\(E\) 的单位为 \(\mathrm{Pa}\) 或 \(\mathrm{N/m^2}\)，\(L\) 的单位为 \(\mathrm{m}\)，\(F\) 的单位为 \(\mathrm{N}\)，\(A\) 的单位为 \(\mathrm{m^2}\)，\(\Delta L\) 的单位为 \(\mathrm{m}\)。钢丝可看作圆柱体，直径为 \(d\)，则

\[

A=\frac{\pi d^2}{4}

\]

由于钢丝受拉后的伸长量很小，直接测量误差较大，实验中使用光杠杆把 \(\Delta L\) 进行光学放大。光杠杆后足放在钢丝夹头附近，前两足放在固定平台上。钢丝伸长时，光杠杆后足随钢丝下降，平面镜转过微小角度 \(\theta\)。根据小角度近似，有

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}

\]

其中，\(b\) 为光杠杆后足到前两足连线所在平面的垂直距离，单位为 \(\mathrm{m}\)。平面镜转过 \(\theta\) 时，反射光线转过 \(2\theta\)。若镜面到标尺的距离为 \(D\)，标尺读数变化量为 \(\Delta n\)，则

\[

\Delta n \approx 2D\theta \approx \frac{2D\Delta L}{b}

\]

因此

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

将 \(\Delta L\) 和 \(A\) 代入杨氏模量公式，得

\[

E=\frac{F L}{A\Delta L}

=\frac{F L}{\frac{\pi d^2}{4}\cdot\frac{b\Delta n}{2D}}

=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

式中，\(D\) 为镜尺距，单位 \(\mathrm{m}\)；\(b\) 为光杠杆后足距，单位 \(\mathrm{m}\)；\(d\) 为钢丝直径，单位 \(\mathrm{m}\)；\(\Delta n\) 为标尺读数变化量，单位 \(\mathrm{m}\)。

文字示意图可表示为：钢丝伸长使光杠杆后足下降 \(\Delta L\)，平面镜转 \(\theta\)；反射光在距离 \(D\) 的标尺上移动 \(\Delta n\)，且 \(\Delta n\approx 2D\Delta L/b\)。实验中逐次增加砝码，标尺读数随之增大；用逐差法取相隔 4 组的数据作差，可减小线性漂移和读数误差。

## 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、钢丝、光杠杆、平面镜、望远镜、标尺、砝码托盘及砝码、千分尺、钢卷尺、游标卡尺、水平仪、镊子等。

## 【实验内容及步骤】

用钢卷尺测量钢丝长度 \(L\)，用钢卷尺测量镜尺距 \(D\)，用游标卡尺测量光杠杆后足距 \(b\)。

用千分尺在钢丝不同位置多次测量直径 \(d\)，记录并求平均值。

将光杠杆按要求放在平台上，使后足位于钢丝夹头附近，调节平面镜基本竖直。

用水平仪检查仪器底座是否水平，调节望远镜与平面镜高度，使标尺能在望远镜中清晰成像。

先挂上托盘并加一个预拉砝码，使钢丝拉直，待稳定后记录初始标尺读数。

逐次增加 \(1\,\mathrm{kg}\) 砝码，共读取 8 组标尺读数 \(n_0,n_1,\cdots,n_7\)。每次加砝码时要轻放，待钢丝稳定后再读数。

测量结束后整理仪器，检查数据，必要时补测直径或复查读数。

## 【注意事项】

加减砝码时要轻拿轻放，不能使钢丝产生明显摆动；读数前要等标尺像稳定，避免在振动时读数。望远镜调好后不要碰动，否则镜尺距和读数基准会改变。光杠杆后足应放在规定位置，不能因桌面临时受力而发生移动。测量钢丝直径时要在不同位置多次测量，防止钢丝有轻微弯曲或粗细不均。使用千分尺时要先校零，读数时注意估读位。

## 【数据记录及处理】

### 1. 基本参数记录

| 物理量 | 测量值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝长度 \(L\) | \(1.080\) | \(\mathrm{m}\) |
| 镜尺距 \(D\) | \(1.120\) | \(\mathrm{m}\) |
| 光杠杆后足距 \(b\) | \(79.8\) | \(\mathrm{mm}\) |
| 后足距换算 \(b\) | \(0.07980\) | \(\mathrm{m}\) |

钢丝直径用千分尺多次测量，数据如下：

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \(d/\mathrm{mm}\) | 0.601 | 0.602 | 0.603 | 0.601 | 0.603 | 0.602 | 0.602 |

因此取

\[

d=0.602\,\mathrm{mm}=0.602\times10^{-3}\,\mathrm{m}

\]

### 2. 逐次加重时标尺读数

| 砝码质量 m/\mathrm{kg} | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n/\mathrm{mm}\) | 0.00 | 5.20 | 10.42 | 15.63 | 20.84 | 26.06 | 31.27 | 36.48 |

用逐差法处理 8 组数据，取相隔 4 组的读数差：

\[

\Delta n_i=n_{i+4}-n_i\quad(i=0,1,2,3)

\]

| 组别 | 读数差 | \Delta n_i/\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- |
| 1 | \(n_4-n_0=20.84-0.00\) | 20.84 |
| 2 | \(n_5-n_1=26.06-5.20\) | 20.86 |
| 3 | \(n_6-n_2=31.27-10.42\) | 20.85 |
| 4 | \(n_7-n_3=36.48-15.63\) | 20.85 |

平均值

\[

\overline{\Delta n}

=\frac{20.84+20.86+20.85+20.85}{4}\,\mathrm{mm}

=20.85\,\mathrm{mm}

=20.85\times10^{-3}\,\mathrm{m}

\]

逐差法中每一组对应增加的质量为

\[

\Delta m=4.00\,\mathrm{kg}

\]

因此对应拉力变化量为

\[

F=\Delta m g=4.00\times9.80\,\mathrm{N}

\]

杨氏模量计算式为

\[

E=\frac{8F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{8\times4.00\times9.80\times1.080\times1.120}

{\pi\times(0.602\times10^{-3})^2\times0.07980\times20.85\times10^{-3}}\,\mathrm{Pa}

=2.00\times10^{11}\,\mathrm{Pa}

\]

### 3. 不确定度估算

逐差读数差的标准偏差较小，取标尺读数不确定度 \(u_{\Delta n}\approx0.20\,\mathrm{mm}\)，则

\[

\frac{u_{\Delta n}}{\overline{\Delta n}}

\approx\frac{0.20}{20.85}\approx0.96\%

\]

千分尺测直径的不确定度取 \(u_d\approx0.001\,\mathrm{mm}\)，有

\[

\frac{2u_d}{d}

\approx\frac{2\times0.001}{0.602}\approx0.33\%

\]

再考虑 \(L,D,b\) 的测量误差，合成相对不确定度约为

\[

\frac{u_E}{E}\approx1.2\%

\]

于是

\[

u_E\approx2.00\times10^{11}\times1.2\%

\approx0.03\times10^{11}\,\mathrm{Pa}

\]

最终结果表示为

\[

E=(2.00\pm0.03)\times10^{11}\,\mathrm{Pa}

\]

相对不确定度约为 \(1.2\%\)。

## 【思考和讨论】

实验中影响读数稳定性的主要因素是加减砝码时钢丝和光杠杆的轻微摆动，解决办法是轻放砝码并等标尺像完全稳定后再读数。另一个问题是光杠杆后足如果位置不够固定，平面镜转角会引入额外误差，所以实验前要把后足放稳，并尽量不碰动实验台。

杨氏模量在工程中常用于评价钢丝、预应力钢索、弹簧和桥梁缆索等材料的刚度，选材时不能只看强度，还要考虑弹性形变是否满足要求。光杠杆放大法适合测量微小位移，类似思路也可用于材料形变监测和微小位移传感器中。

改进方面，可以增加钢丝直径的测量点并取更可靠的平均值，同时用固定砝码架代替手放砝码，以减少人为扰动。条件允许时可用激光位移传感器或电子百分表读取微小伸长量，这样能减小望远镜人眼读数带来的随机误差。