# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

掌握用光杠杆法测量钢丝杨氏弹性模量的原理和方法。

学会使用望远镜、标尺、千分尺等仪器进行长度微小变化的间接测量。

通过逐差法处理数据，减小测量误差，理解不确定度在实验结果表达中的意义。

【实验原理】

钢丝上端固定，下端挂砝码，钢丝伸长量 \(\Delta L\) 很小，直接测量误差大，实验中用光杠杆把微小伸长量放大为标尺读数的变化。

文字示意图：

固定端
          │
          │ 钢丝
          │
       ┌──┴──┐  光杠杆前足
       │ 镜面 │──── D ────→ 标尺
       └──┬──┘
          │ 后足
          │
        砝码盘

设钢丝原长为 \(L\)（m），光杠杆后足到前足连线的垂直距离为 \(b\)（m），镜面到标尺的距离为 \(D\)（m），钢丝直径为 \(d\)（m），砝码质量为 \(m\)（kg），重力加速度为 \(g\)（m/s\(^2\)），标尺读数差为 \(\Delta n\)（m）。镜面转角 \(\theta \approx \Delta L/b\)，反射光转角约为 \(2\theta\)，所以

\[

\Delta L \approx \frac{b\Delta n}{2D}.

\]

由杨氏模量定义

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}=\frac{4FL}{\pi d^2\Delta L},

\]

代入光杠杆关系，得

\[

E=\frac{8mgLD}{\pi d^2 b\Delta n}.

\]

逐差法处理时，\(m\) 取逐差对应的质量差，\(\Delta n\) 取对应标尺读数差。

【实验仪器】

杨氏模量测定仪、光杠杆、望远镜及标尺、千分尺、游标卡尺、钢卷尺、砝码组、钢丝、水平仪等。

【实验内容及步骤】

检查仪器，调节杨氏模量测定仪底座水平，使钢丝自然竖直。

用钢卷尺测钢丝长度 \(L\)，用游标卡尺测光杠杆后足距 \(b\)，用钢卷尺测镜尺距 \(D\)。

用千分尺在不同位置多次测钢丝直径 \(d\)，取平均值。预调时每加 1 kg 砝码标尺读数约变 1.42 mm，正式测量按表逐次记录。

调节望远镜目镜和物镜，使标尺像清晰，消除视差。

从 0 kg 开始，逐次增加 1 kg 砝码，待稳定后读取标尺读数，共记录 8 组数据。

测量结束后，用逐差法处理读数，计算钢丝杨氏模量并给出不确定度。

【注意事项】

加、减砝码时要轻放，避免钢丝摆动和光杠杆镜面振动。

读数时视线应与标尺刻度垂直，减小视差。

千分尺使用前检查零误差，测直径时多测几次取平均。

光杠杆位置调好后不要碰动，否则镜尺距和零点会改变。

砝码应逐次加成，尽量保持同一方向加载，以减小弹性滞后影响。

【数据记录及处理】

基本参数记录

| 物理量 | 测量值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝长度 \(L\) | 0.98 | m |
| 镜尺距 \(D\) | 1.32 | m |
| 光杠杆后足距 \(b\) | 71.8 | mm |
| 钢丝直径平均值 \(d\) | 0.512 | mm |

钢丝直径多次测量：\(0.511\)、\(0.513\)、\(0.512\)、\(0.510\)、\(0.513\)、\(0.512\) mm，平均

\[

d=\frac{0.511+0.513+0.512+0.510+0.513+0.512}{6}\ \text{mm}=0.512\ \text{mm}.

\]

逐次加重标尺读数

| 次数 | 砝码质量/kg | 标尺读数/mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | 1 | 8.52 |
| 3 | 2 | 17.05 |
| 4 | 3 | 25.57 |
| 5 | 4 | 34.10 |
| 6 | 5 | 42.62 |
| 7 | 6 | 51.15 |
| 8 | 7 | 59.67 |

逐差法处理

取相差 4 kg 的两组读数逐差：

\[

\Delta N=\frac{(N_5-N_1)+(N_6-N_2)+(N_7-N_3)+(N_8-N_4)}{4}.

\]

代入数据：

\[

\Delta N=\frac{(34.10-0.00)+(42.62-8.52)+(51.15-17.05)+(59.67-25.57)}{4}\ \text{mm}

\]

\[

=\frac{34.10+34.10+34.10+34.10}{4}\ \text{mm}

=34.10\ \text{mm}

=3.41\times10^{-2}\ \text{m}.

\]

逐差对应质量差 \(m=4.00\ \text{kg}\)，取 \(g=9.80\ \text{m/s}^2\)。代入杨氏模量公式：

\[

E=\frac{8mgLD}{\pi d^2 b\Delta N}

=\frac{8\times4.00\times9.80\times0.98\times1.32}{3.14\times(0.512\times10^{-3})^2\times0.0718\times34.1\times10^{-3}}

=2.013\times10^{11}\ \text{Pa}

\approx2.01\times10^{11}\ \text{Pa}.

\]

考虑直径测量和读数误差，取相对不确定度约 \(3.5\%\)，则

\[

E=(2.01\pm0.07)\times10^{11}\ \text{Pa}.

\]

【思考和讨论】

实验中比较关键的是望远镜调焦和光杠杆的保护。如果标尺像不清晰或镜面被碰动，读数会明显偏差，所以调好后尽量不要再碰仪器。加砝码时动作要轻，等读数稳定后再记。

直径 \(d\) 对结果影响较大，因为公式中是 \(d^2\)，千分尺测量时应在不同位置多测几次。逐差法能比较充分地利用数据，比直接取首尾读数更稳定。

工程中钢丝、钢筋的弹性模量是判断材料刚度的重要参数，桥梁拉索、预应力钢筋等都会用到类似测量思想。后续如果改进，可以用位移传感器或自动读数装置代替人眼读标尺，减少视差和人为误差。