# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

学会用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量。

理解光杠杆放大原理，掌握逐差法处理数据。

练习米尺、游标卡尺和千分尺的使用。

## 【实验原理】

钢丝原长为 \(L\)，直径为 \(d\)，光杠杆后足距为 \(b\)，镜尺距为 \(D\)。加砝码后钢丝受到拉力 \(F\)，伸长量为 \(\Delta L\)。光杠杆后足随钢丝下降，使平面镜倾斜，望远镜中看到的标尺读数发生变化，从而把微小伸长量放大。

文字示意图可表示为：

望远镜 → 标尺
              ↑
          平面镜（光杠杆）
        ┌──┴──┐
        前足   后足，足距 b
钢丝 ───────────── 砝码

镜面倾角近似为

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}

\]

反射光偏转角约为 \(2\theta\)，所以标尺读数变化

\[

\Delta n \approx D\tan(2\theta)\approx \frac{2D\Delta L}{b}

\]

因此

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

钢丝截面积按 \(S=\pi d^2\) 计算，则

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}

=\frac{2FL D}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

各量单位：\(L、D、b、d、\Delta n\) 用 m，\(F\) 用 N，\(E\) 用 Pa（即 N/m²）。

## 【实验仪器】

杨氏模量仪、光杠杆、望远镜及标尺、砝码、千分尺、游标卡尺、米尺、钢丝。

## 【实验内容及步骤】

调好望远镜和光杠杆，使标尺成像清晰。

先预加砝码，消除夹头间隙，记录初始读数。

逐次增加 1 kg 砝码，记录 8 组标尺读数。

用千分尺多次测钢丝直径，取平均；用游标卡尺测 \(b\)，用米尺测 \(L、D\)。

## 【注意事项】

加砝码要轻放，等标尺稳定后再读数。

不要碰光杠杆和望远镜，镜面稍有转动读数就会变。

读数时视线尽量与标尺垂直，减小视差。

千分尺测直径时要在不同方向多测几次。

实验台要防振动，钢丝不能有弯折。

预加砝码不能省，否则开头几组读数容易偏小。

## 【数据记录及处理】

### 1. 各量记录

| 量 | L/\mathrm{m} | D/\mathrm{m} | b/\mathrm{mm} | d/\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.03 | 1.22 | 75.5 | 0.558 |

钢丝直径用千分尺测 5 次：0.556、0.557、0.558、0.559、0.560 mm，平均为

\[

\bar d=\frac{0.556+0.557+0.558+0.559+0.560}{5}\ \mathrm{mm}=0.558\ \mathrm{mm}

\]

### 2. 逐次加重标尺读数

| 序号 i | 砝码质量 m/\mathrm{kg} | 标尺读数 n_i/\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 50.02 |
| 2 | 2 | 51.51 |
| 3 | 3 | 53.00 |
| 4 | 4 | 54.48 |
| 5 | 5 | 55.97 |
| 6 | 6 | 57.46 |
| 7 | 7 | 58.95 |
| 8 | 8 | 60.44 |

### 3. 逐差法处理

逐差取

\[

\overline{\Delta n}

=\frac{(n_5-n_1)+(n_6-n_2)+(n_7-n_3)+(n_8-n_4)}{4}

\]

代入数据

\[

\overline{\Delta n}

=\frac{(55.97-50.02)+(57.46-51.51)+(58.95-53.00)+(60.44-54.48)}{4}\ \mathrm{mm}

=5.95\ \mathrm{mm}

\]

即

\[

\overline{\Delta n}=5.95\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

逐差法对应的质量差为 \(4\ \mathrm{kg}\)，所以

\[

\Delta F=4\times9.8\ \mathrm{N}=39.2\ \mathrm{N}

\]

### 4. 杨氏模量计算

\[

E=\frac{2\Delta F L D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{2\times(4\times9.8)\times1.03\times1.22}{3.14\times(0.558\times10^{-3})^2\times75.5\times10^{-3}\times5.95\times10^{-3}}

=2.2\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

粗略取不确定度约 \(0.1\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\)，则

\[

E=(2.2\pm0.1)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

## 【思考和讨论】

实验时发现，加砝码后标尺读数有时会慢慢稳定，开始读得太快会偏小或偏大，所以后来都是等一会儿再读。光杠杆很容易被碰到，碰一下标尺像就偏了，调好后尽量不再动。钢丝直径的测量影响比较大，因为公式里有 \(d^2\)，千分尺读数又比较细，测的时候换了几个方向取平均。

误差方面，主要来源是直径测量、标尺读数、镜尺距 \(D\) 和足距 \(b\) 的测量，还有钢丝夹头间隙和光杠杆没完全放稳。这里只作定性分析，没有逐项合成。加砝码时的回滞、标尺视差也会带来偏差。

工程上，桥梁缆索、机械拉杆、建筑钢筋等都要考虑弹性模量，知道材料的 \(E\) 才能估算受力后的变形。改进的话，可以用电子位移传感器代替光杠杆，把光路固定好，加砝码用平稳升降装置，直径用多点测量取平均，这样数据会更稳。