# 杨氏弹性模量的测量实验报告

## 【实验目的】

用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量，掌握光杠杆放大原理、望远镜标尺读数方法，以及用逐差法处理实验数据。

## 【实验原理】

钢丝原长为 \(L\)，横截面积为 \(S\)，受拉力 \(F\) 作用后伸长 \(\Delta L\)。由胡克定律有

\[

E=\frac{F/S}{\Delta L/L}=\frac{FL}{S\Delta L}

\]

其中 \(E\) 为杨氏模量，单位 Pa；\(F\) 单位 N；\(L\)、\(\Delta L\) 单位 m；\(S\) 单位 m\(^2\)。

光杠杆后足随钢丝下端下降 \(\Delta L\)，镜面转角约为

\[

\theta \approx \frac{\Delta L}{b}

\]

\(b\) 为光杠杆后足到前足的距离，单位 m。镜面转动 \(\theta\) 时，反射光线转过约 \(2\theta\)。若镜面到标尺距离为 \(D\)，标尺读数变化为 \(\Delta n\)，则

\[

\Delta n \approx 2D\theta=\frac{2D\Delta L}{b}

\]

所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

代入杨氏模量公式得实验公式

\[

E=\frac{2FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

式中 \(D\) 为镜尺距，单位 m；\(d\) 为钢丝直径读数，单位 m；\(\Delta n\) 为标尺读数变化，单位 m；\(F=mg\)，单位 N，取 \(g=9.8\ \mathrm{m/s^2}\)。

文字示意图：钢丝竖直悬挂，下端加砝码；光杠杆后足放在钢丝下夹头上，前足放在固定平台上。钢丝伸长时后足下降，平面镜倾斜，望远镜中看到标尺读数发生变化。镜面到标尺的距离为 \(D\)，光杠杆后足到前足的距离为 \(b\)。

## 【实验仪器】

杨氏模量测定仪、光杠杆、望远镜及标尺、砝码、千分尺、米尺、卷尺、游标卡尺。

## 【实验内容及步骤】

安装好钢丝和光杠杆，使光杠杆前后足放稳，后足与钢丝下夹头接触良好。

调整望远镜和标尺，使标尺像清晰，消除视差，记录初始读数。

逐次加 1 kg 砝码，加到 8 kg，每次等钢丝稳定后读标尺读数 \(n_i\)。

用米尺测钢丝长度 \(L\)，用卷尺测镜尺距 \(D\)，用游标卡尺测光杠杆后足距 \(b\)。

用千分尺在钢丝不同位置测直径 \(d\) 多次，取平均值。

用逐差法求标尺读数平均增量，代入公式计算 \(E\)。

## 【注意事项】

光杠杆调好后不要碰动；加砝码时要轻放，等示数稳定后再读数；读数时注意消除望远镜视差；钢丝不能超载；千分尺使用前检查零点。

## 【数据记录及处理】

### 1. 基本量记录

| 物理量 | L/\mathrm{m} | D/\mathrm{m} | b/\mathrm{mm} | d/\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 1.040 | 1.160 | 77.6 | 0.566 |

钢丝直径千分尺测量：0.565、0.567、0.566、0.566、0.567、0.565 mm，平均 \(d=0.566\ \mathrm{mm}\)。

### 2. 逐次加砝码时标尺读数

| 砝码质量 m/\mathrm{kg} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n_i/\mathrm{mm}\) | 100.0 | 101.5 | 103.1 | 104.6 | 106.1 | 107.6 | 109.2 | 110.7 |

相邻 1 kg 读数增量约为 1.5～1.6 mm，平均约 1.53 mm/kg。

### 3. 逐差法处理

取相差 4 个砝码的两组读数逐差：

| i | n_i/\mathrm{mm} | n_{i+4}/\mathrm{mm} | \Delta n_i=n_{i+4}-n_i\ /\mathrm{mm} |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.0 | 106.1 | 6.1 |
| 2 | 101.5 | 107.6 | 6.1 |
| 3 | 103.1 | 109.2 | 6.1 |
| 4 | 104.6 | 110.7 | 6.1 |

\[

\overline{\Delta n}=\frac{6.1+6.1+6.1+6.1}{4}\ \mathrm{mm}=6.10\ \mathrm{mm}=6.10\times10^{-3}\ \mathrm{m}

\]

对应质量差为 \(4.0\ \mathrm{kg}\)，故

\[

F=\Delta m g=4.0\times9.8\ \mathrm{N}=39.2\ \mathrm{N}

\]

代入

\[

E=\frac{2FLD}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{2\times39.2\ \mathrm{N}\times1.04\ \mathrm{m}\times1.16\ \mathrm{m}}{\pi(5.66\times10^{-4}\ \mathrm{m})^2(77.6\times10^{-3}\ \mathrm{m})(6.10\times10^{-3}\ \mathrm{m})}

=1.99\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

误差主要来自直径 \(d\) 和标尺读数 \(\Delta n\) 的读数偏差，其中 \(d\) 以平方形式影响结果。按主要读数误差粗估，取不确定度约为 \(0.08\times10^{11}\ \mathrm{Pa}\)。

最终结果：

\[

E=(1.99\pm0.08)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}

\]

## 【思考和讨论】

实验中标尺读数有时会晃，等稳定后轻敲仪器再读，能减少读数偏差；光杠杆容易被碰动，调好后尽量不再动它。杨氏模量在材料选型和工程结构设计里用得较多，比如钢丝、桥梁索和弹簧材料的弹性性能评价。改进的话，可以用读数显微镜或位移传感器代替望远镜读数，并多测几组直径和加载、减载数据，使结果更稳。