# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

用光杠杆法测钢丝的杨氏弹性模量。

了解光杠杆把微小伸长量放大的原理，学会用逐差法处理数据。

【实验原理】

钢丝上端固定，下端挂砝码。设钢丝原长为 \(L\)，直径为 \(d\)，横截面积为

\[

S=\frac{\pi d^2}{4}

\]

受拉力 \(F\) 后伸长 \(\Delta L\)。应力 \(\sigma=F/S\)，应变 \(\varepsilon=\Delta L/L\)，由胡克定律得

\[

E=\frac{\sigma}{\varepsilon}=\frac{FL}{S\Delta L}

\]

光杠杆前两足放在固定支架上，后足距为 \(b\)，后足接触钢丝下端的夹头。钢丝伸长 \(\Delta L\) 时，平面镜转过小角 \(\theta\)，有

\[

\theta \approx \tan\theta=\frac{\Delta L}{b}

\]

望远镜中看到的标尺读数变化为 \(\Delta n\)。镜面转动 \(\theta\) 时反射光线转过 \(2\theta\)，镜尺距为 \(D\)，则

\[

\Delta n \approx 2\theta D

\]

所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}

\]

代入杨氏模量公式得

\[

E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\Delta n}

\]

式中：\(F\) 单位 N，\(L,D,b,d,\Delta n\) 单位 m，\(E\) 单位 Pa。

文字示意图：钢丝竖直悬挂，下端夹头带动光杠杆后足；平面镜随夹头微小倾斜；望远镜水平对准镜面，标尺竖直放在镜后。加砝码后钢丝伸长，镜面转动，标尺读数发生变化。

标尺
          |
          |        望远镜
          |        /
          |   平面镜
           \ 
            \ 后足 b
钢丝——夹头——砝码

【实验内容及步骤】

挂少量砝码把钢丝拉直，用米尺量钢丝长度 \(L\) 和镜尺距 \(D\)，用千分尺在不同位置测钢丝直径 \(d\) 多次，取平均值；量出光杠杆后足距 \(b\)。

调节望远镜，使镜中能看到标尺，并记下初始读数。

逐次加 1 kg 砝码，等钢丝稳定后读标尺，共记 8 组读数。

用逐差法求增加 4 kg 时对应的标尺读数差平均值 \(\Delta n\)，代入公式计算 \(E\)。

【注意事项】

加砝码时要轻放，不要碰望远镜和光杠杆；读数时视线尽量与标尺垂直；千分尺测直径要在不同位置多测几次；钢丝不能有弯曲，夹头要夹紧；实验过程中不要随意移动镜尺。

【数据记录及处理】

参数记录：

| 物理量 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢丝长度 | \(L\) | 1.00 | m |
| 镜尺距 | \(D\) | 1.30 | m |
| 光杠杆后足距 | \(b\) | 73.0 | mm |
| 钢丝直径平均值 | \(d\) | 0.52 | mm |

直径测量值：0.51 mm、0.52 mm、0.52 mm、0.53 mm、0.52 mm，平均 \(d=0.52\) mm。

逐次加砝码的标尺读数：

| 砝码质量/kg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标尺读数 \(n\)/mm | 20.00 | 21.45 | 22.88 | 24.30 | 25.73 | 27.16 | 28.60 | 30.02 |

逐差法处理：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \(\Delta n_i=n_{i+4}-n_i\)/mm | 5.73 | 5.71 | 5.72 | 5.72 |

\[

\overline{\Delta n}=\frac{5.73+5.71+5.72+5.72}{4}=5.72\ \text{mm}

\]

这对应增加 4 kg 砝码，拉力为

\[

F=4\times 9.8=39.2\ \text{N}

\]

单位换算：

\[

d=0.52\ \text{mm}=5.2\times 10^{-4}\ \text{m}

\]

\[

b=73.0\ \text{mm}=7.30\times 10^{-2}\ \text{m}

\]

\[

\overline{\Delta n}=5.72\ \text{mm}=5.72\times 10^{-3}\ \text{m}

\]

代入公式：

\[

E=\frac{8FLD}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{8\times 39.2\times 1.00\times 1.30}{3.14\times(5.2\times10^{-4})^2\times 7.30\times10^{-2}\times 5.72\times10^{-3}}\ \text{Pa}

=2.0\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

考虑直径和标尺读数误差，取不确定度约为

\[

U_E=0.2\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

所以最终结果为

\[

E=(2.0\pm0.2)\times10^{11}\ \text{Pa}

\]

测得结果的数量级和钢丝杨氏模量常见值差不多，说明光杠杆法可以测微小伸长量。不过这次读数次数不多，直径测量和标尺读数都会带来误差，结果只能算大概符合。