# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

学会用光杠杆法测钢丝杨氏弹性模量，掌握光杠杆放大和望远镜标尺读数。

【实验原理】

加砝码质量 \(m\) 后，钢丝所受拉力 \(F=mg\)。钢丝截面积 \(S=\pi d^2/4\)，伸长量为 \(\Delta L\)，则

\[

E=\frac{FL}{S\Delta L}=\frac{4mgL}{\pi d^2\Delta L}.

\]

光杠杆后足随钢丝下降 \(\Delta L\)，镜面转角 \(\theta\approx \Delta L/b\)；反射光转 \(2\theta\)，标尺读数差 \(\Delta n\approx 2D\theta\)，所以

\[

\Delta L=\frac{b\Delta n}{2D}.

\]

代入得

\[

E=\frac{8mgLD}{\pi d^2 b\Delta n}.

\]

式中 \(L、D、b、d、\Delta n\) 用 m，\(m\) 用 kg，\(g=9.8\ \mathrm{m/s^2}\)，\(E\) 单位为 Pa。文字示意：钢丝—夹头—光杠杆（后足距 \(b\)）—平面镜—望远镜—标尺；\(\theta\) 为镜面转角，\(\Delta n\) 为标尺读数差。

【实验仪器】

杨氏模量仪、光杠杆、望远镜及标尺、砝码、千分尺、米尺、水平仪。

【实验内容及步骤】

调平杨氏模量仪，把光杠杆后足放在钢丝夹头上，前足放在平台槽内。

调望远镜和标尺，使镜面、望远镜大致同高，能看清标尺像。

记下加砝码前的标尺读数，再逐次加 1 kg 砝码，等标尺停稳后读数，记 0～7 kg 共 8 组。

用千分尺在钢丝不同位置测直径多次，取平均。

用米尺测钢丝长度 \(L\)、镜尺距 \(D\) 和光杠杆后足距 \(b\)。

【注意事项】

砝码要轻放，不能碰光杠杆和望远镜；每次等标尺稳定后再读；千分尺使用前核对零位；测直径时避开钢丝弯折处。

【数据记录及处理】

| 项目 | 记录 |
| --- | --- |
| 钢丝长度 \(L\)/m | 0.980 |
| 镜尺距 \(D\)/m | 1.280 |
| 光杠杆后足距 \(b\)/mm | 74.0 |
| 钢丝直径千分尺读数/mm | 0.500、0.499、0.501、0.500、0.500；平均 0.500 |
| 加砝码标尺读数 \(n\)/mm（0～7 kg 依次） | 50.00、51.39、52.78、54.17、55.56、56.95、58.34、59.73 |

数据处理这次没来得及整理。