《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：林晓桐　　学　号：2023010102

周　次：第3周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 607 | 600 | 591 | 602 | 594 | 585 | 521 | 703 | 54 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 810 | 350 | 190 | 62 | 103 | 4.8 | 19 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

建立真空后系统压力稳定在 54 kPa，投蒸汽后 R101 上床层温度升至 607 ℃，中、下床层分别为 600 ℃ 和 591 ℃，沿床层方向逐渐降低。

精馏段全回流时塔顶温度约 58 ℃，转入部分回流后升至 62 ℃并保持稳定；塔釜温度 103 ℃，塔釜液中苯乙烯浓度约 4.8%。

运行过程中真空度有过一次小幅波动，压力从 54 kPa 升到 57 kPa，约 2 min 后恢复，床层温度没有明显变化。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

以 1 h 为基准。进料为乙苯，密度取 0.867 g/mL，摩尔质量 106.17 g/mol；塔顶馏出液中苯乙烯质量分数按 99.0% 计，密度取 0.906 g/mL，摩尔质量 104.15 g/mol。

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 810 × 0.906 × 0.990 = 726.5 g。

苯乙烯收率 = 726.5 / 850.5 × 100% = 85.4%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压可以降低组分分压，使乙苯脱氢的平衡向产物方向移动，提高转化率；同时因为不需要靠高温来提高转化率，副反应和结焦会减少，蒸汽用量也能降低。主要缺点是真空系统复杂，容易漏气。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

比例项负责快速响应，积分项消除余差，微分项抑制超调。参数整定先调比例，再调积分，最后调微分。温度控制用串级，主回路是床层温度，副回路是蒸汽流量；压力通过真空泵控制，流量用单回路控制。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

有一次回流比调得过大，塔顶温度下降到 58 ℃，塔顶采出量减少，收率比前一阶段低了约 2 个百分点。把回流比从 1.8 调回 1.4 后，塔顶温度回到 62 ℃，收率恢复。