《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：吴嘉怡　　学　号：2023010107

周　次：第4周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 608 | 600 | 591 | 603 | 594 | 585 | 522 | 704 | 54 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 815 | 350 | 185 | 62 | 103 | 4.9 | 19 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

系统压力抽至 54 kPa 后投蒸汽，R101 上床层温度 608 ℃，R102 上床层 603 ℃，各床层温度沿轴向依次降低。

精馏段全回流 20 min 后采出，塔顶温度 62 ℃，塔釜温度 103 ℃，回流比约 1.4。

实验中真空度有一次波动，调整真空泵后恢复，温度未受影响。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

以 1 h 为基准。进料为乙苯，密度取 0.867 g/mL，摩尔质量 106.17 g/mol；塔顶馏出液中苯乙烯质量分数按 99.0% 计，密度取 0.906 g/mL，摩尔质量 104.15 g/mol。

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 815 × 0.906 × 0.990 = 731.0 g。

苯乙烯收率 = 731.0 / 850.5 × 100% = 85.9%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压使产物分压降低，平衡向生成苯乙烯方向移动，提高转化率；同时降低反应温度和水蒸气用量，减少副反应。缺点是真空系统投资和维护成本较高。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

PID 中 P 是比例、I 是积分、D 是微分。比例决定响应速度，积分消除余差，微分抑制超调。参数按先 P 后 I 再 D 的顺序整定。温度用串级控制，压力用真空泵调节，流量用单回路。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

真空度波动时，我先检查真空泵入口阀开度，发现阀门开度不足，开大后压力回到 54 kPa。