《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：孙浩然　　学　号：2023010106

周　次：第4周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 612 | 604 | 595 | 607 | 598 | 589 | 526 | 708 | 51 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 850 | 370 | 150 | 64 | 105 | 3.8 | 17 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

真空泵启动后 6 min，系统压力由 101 kPa 降至 51 kPa，保压 5 min 压力上升不超过 1 kPa，确认气密性合格。投蒸汽后 R101 上床层温度升至 612 ℃，中床层 604 ℃，下床层 595 ℃，轴向温降约 8.5 ℃/床层，与绝热反应吸热相符。

投料后 R102 出口温度比入口低 9 ℃，说明第二段仍有明显脱氢反应。精馏段先全回流 25 min 建立浓度梯度，再按回流比 1.5 采出，塔顶温度稳定在 64 ℃，塔釜温度 105 ℃，塔釜液中苯乙烯残留 3.8%。

调整负荷时曾把进料从 1000 mL/h 提到 1100 mL/h，床层温度下降 4 ℃、塔顶温度下降 1.5 ℃，收率下降约 1 个百分点；恢复原负荷后各项指标回到稳态，说明该系统对负荷扰动较敏感。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

以 1 h 为基准。进料为乙苯，密度取 0.867 g/mL，摩尔质量 106.17 g/mol；塔顶馏出液中苯乙烯质量分数按 99.0% 计，密度取 0.906 g/mL，摩尔质量 104.15 g/mol。

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 850 × 0.906 × 0.990 = 762.4 g。

苯乙烯收率 = 762.4 / 850.5 × 100% = 89.6%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

乙苯脱氢的化学计量为 C6H5CH2CH3 ⇌ C6H5CH=CH2 + H2，反应前后气体摩尔数由 1 变为 2，属于体积增大的可逆反应。降低总压使产物分压下降，反应商小于平衡常数，平衡向正方向移动，因此负压可以在相同温度下获得更高的乙苯转化率。转化率提高不必靠升温实现，脱烷基、裂解等副反应和结焦相应减轻，催化剂寿命延长。负压还降低了水蒸气/乙苯比，减少过热蒸汽与冷凝负荷。工程上的代价是真空系统投资、密封与泄漏检测要求提高，需要压力低限联锁和氧含量监控，防止空气进入形成爆炸性混合气。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

PID 的作用可以按“现在、过去、未来”理解：比例项看当前偏差，决定动作幅度和响应速度；积分项看历史偏差的累积，用来消除稳态余差；微分项看偏差变化趋势，提前动作以抑制超调。整定顺序是先比例、再积分、最后微分，每步等系统稳定后再进行，积分时间过小会振荡，微分对噪声敏感，流量回路一般不加微分。结合本仿真：R101/R102 床层温度用串级控制，主被控量是床层温度，副被控量是蒸汽流量，副回路先投自动、主回路后投；系统压力用真空泵转速与补氮阀分程控制，正常工况由泵转速调节，压力过高时补氮阀关闭、过低时缓慢开阀；进料流量用单回路，并把蒸汽压力作为前馈信号，蒸汽压力下降时提前减小进料，避免床层温度大幅波动。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

负荷调整时，我把进料从 1000 mL/h 直接提到 1100 mL/h，床层温度下降 4 ℃，塔顶温度下降 1.5 ℃，收率下降约 1 个百分点。原因是进料增加后停留时间缩短，同时蒸汽配比没有同步调整。处理是先把进料回调到 1050 mL/h，按比例增加蒸汽量，待床层温度恢复后再小幅加负荷，每次不超过 50 mL/h。此后负荷调整都按“先加蒸汽、后加进料”的顺序进行，温度波动控制在 2 ℃以内。