《乙苯负压脱氢制苯乙烯全流程虚拟仿真实验》实验报告

班　级：化工2301　　姓　名：马俊杰　　学　号：2023010199

周　次：第4周　　成　绩：＿＿＿＿＿＿

- 实验原始记录

1、反应段稳态运行结果

| 脱氢反应器R101 |  |  | 脱氢反应器R102 |  |  | 乙苯过热器E103（℃） | 水过热器 E104（℃） | 系统压力PI101（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上床层温度TI105（℃） | 中床层温度TI106（℃） | 下床层温度TI107（℃） | 上床层温度TI108（℃） | 中床层温度TI109（℃） | 下床层温度TI110（℃） |  |  |  |
| 606 | 599 | 590 | 601 | 593 | 584 | 520 | 702 | 55 |

2、精制段稳态运行结果

| 进料 mL/h | 塔顶出料 mL/h | 塔顶回流 mL/h | 塔釜出料 mL/h | 塔顶温度 ℃ | 塔釜温度 ℃ | 塔釜浓度 % | 压力 Kpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 800 | 345 | 200 | 61 | 102 | 5.1 | 20 |

3、实验现象（仿真软件操作过程中出现的正常或非正常现象）

抽真空后系统压力 55 kPa，投蒸汽后 R101 上床层温度 606 ℃，R102 上床层 601 ℃，温度沿床层逐渐降低。

精馏段塔顶温度 61 ℃，塔釜温度 102 ℃，回流比约 1.35，塔釜液中苯乙烯浓度 5.1%。

运行过程中压力有一次波动，调整后恢复。

- 实验数据处理

计算精馏段苯乙烯收率

m(乙苯) = 1000 mL × 0.867 g/mL = 867.0 g，n(乙苯) = 867.0 / 106.17 = 8.166 mol。

理论苯乙烯质量 = 8.166 × 104.15 = 850.5 g。

实际苯乙烯质量 = 800 × 0.906 × 0.990 = 717.6 g。

苯乙烯收率 = 717.6 / 850.5 × 100% = 84.4%。

- 拓展讨论

- 乙苯负压脱氢的技术优势有哪些？

负压脱氢可以降低系统压力，使反应向生成苯乙烯的方向移动，提高乙苯转化率；同时降低反应温度，减少副反应和结焦，蒸汽消耗也下降。真空系统需要防止空气漏入。

- PID控制器的调节原则？结合仿真实验过程中主要参数（流量、压力、温度等）的控制方案。

PID 控制器按偏差的比例、积分、微分进行调节。比例作用快，积分消除余差，微分减少超调。温度用串级控制，压力用真空泵，流量用单回路。

3、列举个人在仿真实验过程中遇到的问题及解决方案。

实验中出现过一次压力波动，检查后发现真空泵入口阀开度不够，开大阀门后压力恢复。